ASE

PRJ1 Øvelse 4

Øvelse pulsbreddemodulation af el-motor

Øvelsen indeholder en undersøgelse af pulsbreddemodulation af en el-motor. Forholdet mellem modulationsfrekvens, duty cycle og motorens trækkraft undersøges. Resultatet af øvelsen medtages som bilag i dokumentationen for PRJ1.

- Indhold

2.	Indledning	2

3.	Måleopstilling	3

4.	Målinger	4

5.	Resultater	4

6.	Konklusion	5

# Indledning

Denne fjerde øvelse i PRJ1 er en undersøgelse af muligheden for at styre bilens fart ved at pulsbreddemodulere motorens forsyning. I øvelsen indgår:

- Driverkredsløb med transistor til el-motor

- Microcontroller eller funktionsgenerator

- Oscilloskop

- Amperemeter

Som i øvelse 3 skal et driverkredsløb med transistor realiseres; dog er transistoren i denne øvelse af typen MOSFET, som ikke er gennemgået i undervisningen. Driveren moduleres med et 0-5 V signal fra en microcontroller eller funktionsgenerator. Hvis microcontroller anvendes, skrives programmet inden øvelsen.

I øvelsen skal det undersøges, hvordan middelstrømmen til motoren hænger sammen med pulsbreddemodulationen. Modulationen laves med periodetid 10 ms og 1 ms. I disse to situationer vurderes bilens trækkraft ved 20% og 80% duty cycle, D.

Angiv generelt målte og beregnede resultater med et passende antal betydende cifre.

Forholdet mellem pulsbredde, PW, og periodetid, T, er duty cyclen D:

D=PWT⋅100%

Dette forhold måles i % og ligger mellem 0 og 100%. Imid kan beregnes ud fra den maksimale strøm, Imaks       (D = 100%):

Imid=D⋅Imaks

# Måleopstilling

Måleopstilling 1 for pulsbreddemodulation af el-motor er vist på Figur 1.

Figur 1: Pulsbreddemodulation af el-motor

Figur 2: Praktisk måleopstilling

# Målinger

Følgende målinger foretages:

- Modulationsspænding, V2, med oscilloskop

- Periodetid, T, med oscilloskop

- Duty cycle, D, med oscilloskop

- Middelstrøm, Imid, med amperemeter målt uden belastning

- Motorens trækkraft vurderes ved at belaste hjulene med hænderne

Målingerne foretages ved:

- T = 1 ms og D = 20%

- T = 1 ms og D = 80%

- T = 10 ms og D = 20%

- T = 10 ms og D = 80%

Alle resultater indføres i Tabel 1.

Bemærk at du kun må belaste motoren kortvarigt, da den ellers kan blive overophedet og ødelægges!!!

# Resultater

| Målt V2 | Beregnet T | Målt T | Beregnet D | Målt D | Målt Imid | Vurderet trækkraft |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| V | ms | ms | % | % | mA | Kommentar |
| 4 | 1 | 1 | 20 | 20 | 200 |  |
| 4 | 1 | 1 | 80 | 80 | 900 |  |
| 4 | 10 | 10 | 20 | 20 | 750 |  |
| 4 | 10 | 10 | 80 | 80 | 1020 |  |

Tabel 1: Måleresultater

# Konklusion